107. Идеальный двойник

107. Идеальный двойник

Нужно сделать приложение вида:

| Дерево объектов Карьер (Среда) Экскаваторы Площадки разгрузки Самосвалы (нажимаем на объект -> в поле справа появляется Добавить) | Добавить |
| --- | --- |
| Дерево объектов Карьер (Среда) Экскаваторы Площадки разгрузки Самосвалы Самосвал C1 (после добавления появляется меню редактирования объекта определенного типа и Объек в дереве, Имя в дереве (C1) и в поле должно совпадать (С + индекс (увеличивается), ниже готовые профили, справа пример для Самосвала, Название параметра + EditBox, кнопка Удалить) | Самосвал **C1 Профиль: **БелАЗ-75131 *Объем кузова самосвала, м³: *60 Скорость груженого самосвала, км/ч: **12 Координаты: X: Y: Z: Траектория движения к экскаватору: (нарисовать на карте) Траектория движения на площадку разгрузки: (нарисовать на карте) Удалить |
| Параметры моделирования: * *Дата начала: Дата окончания: (Пересчитать времена в секунды env.run(until=10000)) Запустить моделирование |  |
| Карта 2D (если происходит добавление объекта нужно отобразить его на карте до старта моделирования) Хотелось бы, чтоб по нажатию на объект, можно было видеть какие-то его параметры, параметры состояния, пожалуйста, посмотри по каждому объекту ниже Было бы здорово добавить ползунок и прокрутку (как в плеере) для тактов моделирования |  |

*Дерево объектов *

Готовые профили самосвалов Truck:
БелАЗ-75131
V_samosval = 60 # Объем кузова самосвала, м³ | Источник: Google
V_gr = 12 # Скорость груженого самосвала, км/ч | Источник: расчёт
V_por = 15 # Скорость порожнего, км/ч
D_put = 5,3 # Длина маршрута, км
T_razgr_base = 60 # Базовое время разгрузки | Источник: ввод
T_o = 30 # Время ожидания в очереди | Источник: расчёт
S_probuks = 10 # Коэффициент пробуксовки

БелАЗ-75306
V_samosval = 100 # Объем кузова самосвала, м³ | Источник: Google
V_gr = 12 # Скорость груженого самосвала, км/ч
V_por = 15 # Скорость порожнего, км/ч
D_put = 5,3 # Длина маршрута, км
T_razgr_base = 60 # Базовое время разгрузки | Источник: ввод
T_o = 30 # Время ожидания в очереди | Источник: расчёт
S_probuks = 10 # Коэффициент пробуксовки

*Параметры состояния Truck: *
self\.location # текущие координаты (x, y, z)

Готовые профили экскаваторов и значение параметров по умолчанию Excavator:
ЭКГ-20 
V_kovsh = 20 # Объем ковша, м³
K_zap = 0.8 # Коэффициент заполнения ковша | Источник: Иван
T_kop = 7 # Время копания, сек | Источник: Анкета
G_ugol = 360 # Угол поворота ковша | Источник: ввод
v_kovsh = 2.5 # Скорость поворота ковша | Источник: Google
P_gidravlika = 300000 # Мощность гидравлической системы, Вт | Источник: пальцем в небо, надо считать
h = 5 # Высота подъема, м | Источник: ввод
T_vygruzka = 5 # Время выгрузки, сек | Источник: Анкета
T_vozvrat = 8 # Время возврата, сек | Источник: Анкета
йwear_rate = 0.01 # Скорость износа зубьев (1% на 100 циклов) | Источник: ввод

KOMATSU РС-2000
V_kovsh = 12 # Объем ковша, м³
K_zap = 0.8 # Коэффициент заполнения ковша | Источник: Иван
T_kop = 7 # Время копания, сек | Источник: Анкета
G_ugol = 360 # Угол поворота ковша | Источник: ввод
v_kovsh = 3.5 # Скорость поворота ковша | Источник: Google
P_gidravlika = 300000 # Мощность гидравлической системы, Вт | Источник: пальцем в небо, надо считать
h = 5 # Высота подъема, м | Источник: ввод
T_vygruzka = 5 # Время выгрузки, сек | Источник: Анкета
T_vozvrat = 8 # Время возврата, сек | Источник: Анкета
wear_rate = 0.01 # Скорость износа зубьев(1% на 100 циклов) | Источник: ввод

KOMATSU РС-4000
V_kovsh = 22 # Объем ковша, м³
K_zap = 0.8 # Коэффициент заполнения ковша | Источник: Иван
T_kop = 7 # Время копания, сек | Источник: Анкета
G_ugol = 360 # Угол поворота ковша | Источник: ввод
v_kovsh = 2.5 # Скорость поворота ковша | Источник: Google
P_gidravlika = 300000 # Мощность гидравлической системы, Вт | Источник: пальцем в небо, надо считать
h = 5 # Высота подъема, м | Источник: ввод
T_vygruzka = 5 # Время выгрузки, сек | Источник: Анкета
T_vozvrat = 8 # Время возврата, сек | Источник: Анкета
wear_rate = 0.01 # Скорость износа зубьев(1% на 100 циклов) | Источник: ввод

KOMATSU РС-800-8E0
V_kovsh = 4,5 # Объем ковша, м³
K_zap = 0.8 # Коэффициент заполнения ковша | Источник: Иван
T_kop = 7 # Время копания, сек | Источник: Анкета
G_ugol = 360 # Угол поворота ковша | Источник: ввод
v_kovsh = 4.5 # Скорость поворота ковша | Источник: Google
P_gidravlika = 300000 # Мощность гидравлической системы, Вт | Источник: пальцем в небо, надо считать
h = 5 # Высота подъема, м | Источник: ввод
T_vygruzka = 5 # Время выгрузки, сек | Источник: Анкета
T_vozvrat = 8 # Время возврата, сек | Источник: Анкета
wear_rate = 0.01 # Скорость износа зубьев (1% на 100 циклов) | Источник: ввод

*Параметры состояния Excavator: *
len(self\.queue.items) # Количество самосвалов в очереди
get_wear_factor(self\.excavation_cycles) # Износ зубьев

Профиль среды Env:
weather_conditions_W = 10, 25, 30, 15 # Влажность набор значений на данной территории
weather_conditions_T = 5, -5, -15, 10 # Температура набор значений на данной территории

Профиль площадок разгрузки UnloadingSite:
capacity = 10 # Максимальная вместимость

*Параметры состояния UnloadingSite: *
len(self\.queue.items) # Количество самосвалов в очереди
self\.current_load / self\.capacity # Текущая загрузка площадки / Вместимость

Исходник моделирования на сейчас (Идеальный случай):
import simpy
import numpy as np

- Исходные параметры
V_kovsh = 5 # Объем ковша, м³
K_zap = 0.8 # Коэффициент заполнения ковша
T_kop = 7 # Время копания, сек
ρ_груза = 2500 # Плотность медной руды, кг/м3
P_gidravlika = 300000 # Мощность гидросистемы, Вт
m = V_kovsh * ρ_груза # Масса груза, кг
h = 5 # Высота подъема, м
g = 9.81 # Ускорение свободного падения
T_podem = (m * g * h * K_zap) / P_gidravlika
T_vygruzka = 5
T_vozvrat = 8

G_ugol = 360
v_kovsh = 2.5
T_povorot = G_ugol / v_kovsh
T_cikl_ex_base = T_kop + T_podem + T_povorot + T_vygruzka + T_vozvrat

- Погода
weather_conditions_W = 10, 25, 30, 15
weather_conditions_T = 5, -5, -15, 10
W = np.random.choice(weather_conditions_W)
T = np.random.choice(weather_conditions_T)

K_vlazh = 1.2 if W > 15 else 1.0
K_temp = 1.3 if T < 0 else 1.0
K_gidro = 1 + 0.03 * (0 - T) if T < 0 else 1.0

wear_rate = 0.01

def get_wear_factor(cycles):
return 1 + wear_rate * (cycles // 100)

class Quarry:
def _init_(self, width, length, depth):
self\.width = width
self\.length = length
self\.depth = depth
self\.excavators = []
self\.unloading_sites = []
self\.parking = (0, 0, 0)

def add_excavator(self, x, y, z):
self\.excavators.append((x, y, z))

def add_unloading_site(self, x, y, z):
self\.unloading_sites.append((x, y, z))

class UnloadingSite:
def _init_(self, env, capacity, location):
self\.capacity = capacity
self\.current_load = 0
self\.location = location
self\.queue = simpy.Store(env)
env.process(self\.unloader(env))

def unload(self, amount):
self\.current_load += amount
print(f"Площадка разгрузки {self\.location}: текущая загрузка {self\.current_load}/{self\.capacity}")

def unloader(self, env):
while True:
queue_len = len(self\.queue.items)
if queue_len > 0:
print(f"{env.now:.2f} сек: Очередь на площадке {self\.location}: {queue_len} самосвалов")
if queue_len > 0:
truck = yield self\.queue.get()
print(f"{env.now:.2f} сек: Самосвал {truck.name} начал разгрузку на {self\.location}")
yield env.timeout(T_razgr)
self\.unload(V_samosval)
truck.location = self\.location # Обновление координат
truck.process.succeed()
else:
yield env.timeout(1)

class Excavator:
def _init_(self, env, excavator_id, location):
self\.env = env
self\.excavator_id = excavator_id
self\.location = location
self\.queue = simpy.Store(env)
self\.excavation_cycles = 0
self\.process = env.process(self\.run())

def run(self):
global T_cikl_ex_base, K_vlazh, K_temp, K_gidro
while True:
queue_len = len(self\.queue.items)
if queue_len > 0:
print(f"{self\.env.now:.2f} сек: Очередь у экскаватора {self\.excavator_id}: {queue_len} самосвалов")
if queue_len > 0:
truck = yield self\.queue.get()
T_cikl_ex = T_cikl_ex_base * K_vlazh * K_temp * K_gidro * get_wear_factor(self\.excavation_cycles)
print(f"{self\.env.now:.2f} сек: Экскаватор {self\.excavator_id} начал загрузку {truck.name}")
yield self\.env.timeout(T_cikl_ex)
print(f"{self\.env.now:.2f} сек: Экскаватор {self\.excavator_id} завершил загрузку {truck.name}")
truck.location = self\.location # Обновление координат
truck.process.succeed()
self\.excavation_cycles += 1
else:
yield self\.env.timeout(1)

class Truck:
def _init_(self, env, name):
self\.env = env
self\.name = name
self\.process = env.event()
self\.location = (0, 0, 0) # Изначальная позиция
env.process(self\.run())

def move(self, start, end, duration):
steps = int(duration)
dx = (end0 - start0) / steps
dy = (end1 - start1) / steps
dz = (end2 - start2) / steps
for i in range(steps):
self\.location = (
self\.location0 + dx,
self\.location1 + dy,
self\.location2 + dz,
)
#print(f"{self\.env.now + i:.2f} сек: {self\.name} координаты: {self\.location}")
yield self\.env.timeout(1)

def run(self):
while True:
D_put = np.random.uniform(1.5, 5.0)
K_probuks = 1 + 0.05 * (S_probuks / 10)
T_transp = ((D_put / V_gr + D_put / V_por) * 3600) * K_probuks
half_transp = T_transp / 2

- До разгрузки
unloading_site = np.random.choice(unloading_sites)
yield from self\.move(self\.location, unloading_site.location, half_transp)
print(f"{self\.env.now:.2f} сек: {self\.name} встал в очередь на разгрузку у площадки {unloading_site.location}")
yield unloading_site.queue.put(self)
yield self\.process
self\.process = self\.env.event()

- Обратный путь
yield from self\.move(self\.location, quarry.parking, half_transp)
print(f"{self\.env.now:.2f} сек: {self\.name} едет обратно к экскаватору")
yield self\.env.timeout(T_o)

selected_excavator = min(excavators, key=lambda e: len(e.queue.items))
yield from self\.move(self\.location, selected_excavator.location, 1)
print(f"{self\.env.now:.2f} сек: {self\.name} встал в очередь к экскаватору {selected_excavator.excavator_id}")
yield selected_excavator.queue.put(self)
yield self\.process
self\.process = self\.env.event()

quarry = Quarry(1000, 1000, 50)
num_excavators = 2
num_unloading_site = 3
for i in range(num_excavators):
quarry.add_excavator(np.random.randint(100, 500), np.random.randint(100, 500), 0)
for i in range(num_unloading_site):
quarry.add_unloading_site(np.random.randint(600, 900), np.random.randint(600, 900), 0)

V_samosval = 30
V_gr = 30
V_por = 40
T_razgr_base = 60
T_o = 30
S_probuks = np.random.randint(5, 15)
K_pogoda = 1.2 if W > 20 else 1.0
T_razgr = T_razgr_base * K_pogoda

env = simpy.Environment()
unloading_sites = UnloadingSite(env, 1000, loc) for loc in quarry.unloading_sites

excavators = []
for i, loc in enumerate(quarry.excavators):
excavator = Excavator(env, i + 1, loc)
excavators.append(excavator)

num_trucks = 4
for i in range(num_trucks):
Truck(env, f"T{i+1}")

env.run(until=100000)