111. Про заправки

111. Про заправки

Приложение Моделирование Заправок (нужно для планировщика)

Добавить в simulate.py объект Заправочная станция + Интерфейс
class FuelStation
self\.location = location # координаты станции
self\.queue # как у площадки разгрузки на несколько мест (=количество пистолетов)
self\.num_pumps = # количество пистолетов
self\.flow_rate = flow_rate # скорость подачи топлива, л/сек

В самосвал добавить интерфейс/симуляция
truck.fuel_capacity = 200.0# Объем бака, л
truck.fuel_threshold = 0.25 * truck.fuel_capacity # Критический уровень топлива, %
truck.fuel_threshold = 0.4 * truck.fuel_capacity # Порог плановой заправки, %
truck.fuel_level = 200.0 # Стартовый уровень топлива, л ( далее в моделирование текущий на каждый такт)
truck.lph_idle = 15 л/ч # Холостой расход топлива, л/ч
truck.SFC = 205 # Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч
truck.rho_fuel = 0,82 # Плотность при 15 градусах
truck.P_engine = 1716 # Мощность двигателя, кВт

Во время движения самосвала:
lph = (SFC г/кВт·ч / (1000 * rho_fuel кг/л)) * P_engine кВт # Расход в час
truck.fuel_level = lph / 3600

- Во время разгрузки/погрузки
truck.fuel_level = lph_idle / 3600

Во время заправки, самосвал едет к Заправке (по маршруту до заправки), встает в очередь
needed = truck.fuel_capacity - truck.fuel_level # сколько нужно залить
T_refuel = needed / self\.flow_rate # продолжительность заправки
После заправки - самосвал едет к Экскаватору